安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目竣工环境保护验收组意见

2020年5月15日，安徽华星化工有限公司根据《安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目竣工环境保护验收报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告书和马鞍山市环境保护局审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽华星化工有限公司位于安徽马鞍山和县乌江精细化工基地，安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目位于安徽华星化工有限公司氯碱分公司厂区内。本项目设计年处理废盐6000吨，现实际建成规模为年处理废盐6000吨。主要建设内容包废盐准备间、废盐溶解区、废盐氧化、吸附处理区、蒸发结晶区、成品精盐暂存库等，同时，配套建设废气治理措施等环保工程，供水、供电等公用工程依托现有工程。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年8月，安徽三的环境科技有限公司编制完成《安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目环境影响报告书》，2019年10月9日，马鞍山市生态环境局以《关于安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目环境影响报告书的批复》（马环审[2019]200号）批复了该项目环境影响报告书。项目于2019年10月开工建设，2019年12月建设完成并投入调试。

（三）投资情况

项目实际总投资2258.9万元，其中环保投资2258.9万元，占总投资的100%。

（四）验收范围

本次验收为整体验收，验收范围为安徽华星化工有限公司杀虫单废盐资源化处理项目。

- 工程变动情况

对照项目环境影响报告书及其批复要求，项目主要变动内容如下：

环评要求精盐干燥废气采用布袋除尘器+水膜除尘处理后通过15m排气筒排放，实际精盐干燥废气采用旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘器处理后通过15米高排气筒排放。

上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目废气分为有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为废盐准备间废气、废盐溶液氧化工序废气及干燥废气。

1、有组织废气

（1）废盐准备间废气

废盐准备间废气主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），废盐准备间采取微负压，废气收集后经一套碱喷淋+次氯酸钠催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放。

（2）废盐溶液氧化工序废气

废盐溶液氧化工序废气主要污染物为SO2、HCL和VOCs（以非甲烷总烃计），经一套碱喷淋+次氯酸钠催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（1#）排放（和废盐准备间废气共用）。

（3）干燥废气

干燥废气主要污染物为颗粒物，经一套旋风+布袋+水膜除尘装置处理后，通过15m高排气筒（2#）排放。

2、无组织废气

本项目的无组织废气主要为废盐准备间未被收集的废气，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），采取加强密闭，提高废气收集率等措施。

（二）废水

本项目废水主要有生活污水、废气处理系统（洗涤塔）排水、活性炭及大孔树脂反冲洗水、地面冲洗排水，经氯碱分公司污水池收集后，排至安徽华星化工有限公司农化厂污水处理站统一处理，然后排至长江。

（三）噪声

本项目噪声源主要为离心机、各类泵、风机等，噪声源强约为70-95dB(A)，采取隔声、减振等措施。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要有过滤杂质、废盐处理废活性炭及废树脂、废气处理废活性炭、污水处理站污泥及生活垃圾等。过滤杂质、污水处理站污泥属于危险废物，委托有资质单位处置；废盐处理废活性炭及废树脂、废气处理废活性炭属于危险废物，暂未产生，待产生后委托有资质单位处置；生活垃圾属于一般固废，由当地环卫部门统一清运。本项目危废暂存依托安徽华星化工有限公司农化厂区现有危废暂存库，危废暂存库落实了防腐防渗措施。

- 四、其他环保设施

1、环境风险风范措施

本项目事故池依托氯碱分公司现有500m3的事故池。2019年10月安徽华星化工有限公司对原有应急预案进行了修订，并上报马鞍山市生态环境局备案，备案编号为340500-2019-108-H。

2、地下水防渗措施落实情况

本项目危废依托农化厂内危废暂存间暂存，总建筑面积为192.8m2。危险废物均由专门的容器收集，标明名称及主要成分；然后存放在危废临时贮存场所内；贮存场所周围设置围墙和防护栅栏；落实了防腐防渗措施；危废库安装通风装置，危废临时贮存符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

3、环境防护距离落实情况

环评要求本项目环境防护距离为厂界外300米，经现场踏勘，环境防护距离内无环境敏感目标，满足环境防护距离要求

4、排污口规范化

项目区各种输送管道及废气、废水排放路线等采用不同的标示标明；废气排放口设置监测平台、监测孔及标识牌；废水和雨水排口设有标识牌。

- 环境保护设施调试效果

（一）去除效率

1、废气

废盐准备间、废盐溶液氧化工序废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率为2.94%-35.1%，对二氧化硫的去除效率为14.3%-60.4%，对HCl的去除效率为79.6%-95.8%。干燥废气处理设施进口不具备监测条件，无法考核其对颗粒物的去除效率。

2、废水

验收监测期间，安徽华星化工有限公司污水处理站对废水中COD处理效率为99.1％-99.2％，SS处理效率为89.7%-94.2%，氨氮处理效率为99.1%-99.3%，动植物油类处理效率为99.7%-99.8%，总磷处理效率为94.0%-95.3%，LAS处理效率为82.9%-84.1%，BOD5处理效率为98.9%-99.1%。

（二）污染物排放情况

1、废气

废盐准备间及废盐溶液氧化工序废气中氯化氢最大排放浓度0.474mg/m3，最大排放速率0.0013kg/h，SO2最大排放浓度均小于检出限，最大排放速率0.042kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度1.20mg/m3，最大排放速率0.0033kg/h，均满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值；干燥废气颗粒物最大排放浓度小于20mg/m3，最大排放速率0.0481g/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值。

厂区内非甲烷总烃最大监控浓度为1.48mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中特别排放限值要求，厂界非甲烷总烃最大监控浓度为1.28mg/m3，满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中相关标准限值要求。

2、废水

安徽华星化工有限公司污水处理站出口pH的范围为7.91-7.97，COD最大日均排放浓度为46.2mg/L，SS最大日均排放浓度为12mg/L，NH3-N最大日均排放浓度为0.770mg/L，动植物油最大日均排放浓度小于检出限，总磷最大日均排放浓度为0.070mg/L，LAS最大日均排放浓度为0.068mg/L，BOD5最大日均排放浓度为9.0mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。

3、厂界噪声

监测结果表明，验收监测期间，项目厂界昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 13248-2008）中3类标准限值要求。

4、污染物排放总量

华星化工全厂污染物排放总量控制指标：COD总量为295.952t/a；NH3-N总量为 25.525t/a、SO2总量为320.76t/a，NOx总量为320.76t/a、颗粒物总量为645.152t/a、VOC总量为93.865t/a。 验收监测结果表明，本项目废气中非甲烷总烃排放总量为0.0094 t/a，SO2排放总量为0.3024t/a，废水COD排放总量为0.31t/a，氨氮排放总量为0.005t/a，满足总量控制指标要求。

六、验收结论

验收组根据现场核查情况，结合环境监测及相关资料等分析，认为本项目落实了环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物排放满足相关排放标准。验收工作组认为，项目满足竣工环境保护验收的要求，竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、进一步加强污染防治设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

2、强化危险废物的收集、暂存及处置等日常环境管理工作。

安徽华星化工有限公司

2020年5月15日